簡易水土保持申報書
(技師自主檢查表)

| 簡易水土保持申報書技師自主檢查表(委外審查案件適用) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 計畫面積 |  |  |  |  |  |  |
| 承辦技師 |  | 執業機構 |  |  |  |  |
| 重點項目 |  |  |  | 法規依據 | 檢核 結果 | 備 註 |
| - 格式及相關文件 |  |  |  |  |  |  |
| - 封面及內頁 |  |  |  |  |  |  |
| 簡易水土保持申報書名稱是否正確(含土地使用分區)？封面及內頁資料是否齊全？ |  |  |  | 格式規定 |  |  |
| - 申報書 |  |  |  |  |  |  |
| - 申報書表格是否使用最新版本？檢核事項確實勾選與填寫完備，且所屬應檢附公文書函是否齊全或做適當處理？ |  |  |  | 格式規定 |  |  |
| - 同一案件如同時涉及多項「開發種類」者，是否逐一勾選？各項「開發規模」均應符合水土保持計畫審核監督辦法第3條第1項各款規定？ |  |  |  | 格式規定 |  |  |
| - 申請開發基地無其他法令禁止或限制開發者？ |  |  |  | 審核監督辦法§11 |  |  |
| - 申報書內容 |  |  |  |  |  |  |
| - 計畫目的(含土地使用計畫概要內容) |  |  |  |  |  |  |
| - 是否敘明計畫目的？且檢附土地使用計畫圖（應套繪地籍圖）？(如屬變更設計，是否詳細說明變更原由及內容？屬施工中案件，應說明開工日期、現場施工現況。) |  |  |  | 格式規定 |  |  |
| - 案址如有其他申請或違規紀錄者，是否檢附相關文件？ |  |  |  | 大地處要求 |  |  |
| - 是否註明採用之水土保持相關法規年份及使用最新版？ |  |  |  | 格式規定 |  |  |
| - 計畫範圍 |  |  |  |  |  |  |
| 申請範圍位置(地號、面積)是否正確並做清晰標示？ |  |  |  | 格式規定 |  |  |
| - 基本資料 |  |  |  |  |  |  |
| - 水文 |  |  |  |  |  |  |
| - 集水區劃分是否合理正確？ |  |  |  | 格式規定 |  |  |
| - 選擇氣象站是否合理？ |  |  |  | §16 |  |  |
| - 逕流係數C值是否依規範規定選擇？ |  |  |  | §18 |  |  |
| - 集流時間是否依規範規定計算？ |  |  |  | §19 |  |  |
| - 地形 |  |  |  |  |  |  |
| 地形測量範圍是否依規範規定涵蓋足夠面積？ |  |  |  | §21 |  |  |
| - 地質 |  |  |  |  |  |  |
| 地質調查資料是否有概略說明申請範圍及影響範圍內區域、環境地質分布情形？且是否針對地質適宜性、地質災害潛勢等層面，有具體結論？(※可引用中央地質調查所之地質資料、前臺灣省政府建設廳環境地質資料庫，及其他相關專業、學術機構之資料；資料不足者， 可用地表調查和航照判釋方式調查之。) |  |  |  | §27 §29 §33 |  |  |
| - 土地利用現況調查 |  |  |  |  |  |  |
| 土地利用現況、聯外排水現況是否詳細調查且檢附照片說明及周邊雨水下水道系統圖？ |  |  |  | §40 |  |  |
| - 水土保持設施(含開挖整地) |  |  |  |  |  |  |
| - 開挖整地 |  |  |  |  |  |  |
| - 修整邊坡坡度，填方是否小於1:2.0(V:H)，挖方邊坡最大修坡坡度小於1:1.5(V:H)？超過者建議應補充邊坡穩定分析計算書，檢核安全係數是否符合規範第73條相關規定？ |  |  |  | 大地處要求 |  |  |
| - 是否檢附挖填土石方區位圖？ |  |  |  | 格式規定 |  |  |
| - 是否力求挖填平衡、順應地形？ |  |  |  | §151、§170 §198等 |  |  |
| (農地整坡作業) |  |  |  |  |  |  |
| - 農地整坡範圍是否符合規範相關規定？ |  |  |  | §48 |  |  |
| - 農、漁、牧用地開發利用所需之開挖整地及整坡作業，其挖方總量是否符合不得超過其申請總面積乘以每公頃七千五百立方公尺? |  |  |  | §198 |  |  |
| - 水土保持設施配置 |  |  |  |  |  |  |
| - 水土保持設施配置圖是否明確標示位置、尺寸及數量，並以不同顏色標註水土保持設施以利辨識？該等水土保持設施配置於申請範圍內？ |  |  |  | 格式規定 |  |  |
| - 水土保持設施是否考量自然生態透水設計為優先(如草、拋卵石溝或者複合溝等型式)？ |  |  |  | 大地處要求 |  |  |
| - 排水設施 |  |  |  |  |  |  |
| - 農地排水系統之設計洪水量是否以不低於重現期距15年以上之降雨強度計算(非農業用途排水系統設計之重現期距採25年)，並包含申請範圍及其週遭毗鄰區域逕流，足以安全排水？(※經承辦技師現況既有排水系統設施檢討，經相關水理計算結果安全無虞，並經審查委員會同意者，得可免新設排水設施。) |  |  |  | §82 §83 |  |  |
| - 截水系統是否考量水量調節、沉砂及消能措施等？ |  |  |  | §158 |  |  |
| - 排水系統設施如有落差或沖蝕之虞者是否設置消能設施？ |  |  |  | §162 |  |  |
| - 坡地排水之流速是否符合最小及最大容許流速之規定？ |  |  |  | §85 |  |  |
| - 沉砂設施 |  |  |  |  |  |  |
| (農地整坡作業) |  |  |  |  |  |  |
| 設置農地沉砂池者，是否依規範第92、93條相關規定檢討，泥砂生產量每公頃不得小於30立方公尺？ |  |  |  | §92、§93 |  |  |
| - 聯外排水 |  |  |  |  |  |  |
| 聯外排水是否確實銜接既有排水系統(包括人工或天然系統)？並確認聯外排水及區外下游排水系統足敷排洪需要？(如涉及他人土地應取得同意) |  |  |  | §157 |  |  |
| - 邊坡穩定設施或及擋土構造物 |  |  |  |  |  |  |
| - 新設擋土措施之設計安定條件分析、排水孔密度(設有牆背排水者不在此限)及伸縮縫等是否符合規範相關規定？ |  |  |  | §120 §121 |  |  |
| (農地整坡作業) |  |  |  |  |  |  |
| - 因申請範圍之地形特徵、農業用途等因素，需構築擋土設施者，是否採砌石擋土牆種類，且牆體出露地面上之有效高4公尺以內為原則？ |  |  |  | 大地處要求 |  |  |
| - 砌石工程是否符合規範第125條相關規定？ |  |  |  | §125 |  |  |
| - 開發期間之防災措施 |  |  |  |  |  |  |
| - 賸餘土石是否規劃暫置區及其他臨時性水土保持防災設施？ |  |  |  | §124、§135 §139、§140 |  |  |
| - 是否擬定災害搶救小組(含臺北市公告之水土保持施工標示牌)？ |  |  |  | §138、§206 |  |  |
| - 如臨時設施(擋土設施、土方暫置、施工便道等)須設於界外，以維持原地形及完工後復原為原則，並檢附土地使用同意書。 |  |  |  | §135 |  |  |
| - 預定施工方式 |  |  |  |  |  |  |
| 施工期限、施工順序及流程等是否適當？ |  |  |  | §204、§205 |  |  |
| - 附錄 |  |  |  |  |  |  |
| - 土地權屬資料(含地籍資料、山坡地資訊查詢文件、農業使用切結書及土地同意書)是否檢附完整？ |  |  |  | 格式規定 |  |  |
| - 必要檢討分析之計算書是否檢附完整(如邊坡穩定分析、擋土牆安定分析等)？ |  |  |  | 格式規定 |  |  |
| - 是否檢附具絕對座標系統之水土保持設施配置圖向量圖檔？ |  |  |  | 大地處要求 |  |  |
| - 聯外排水如需申請道路挖掘許可，應敘明相關辦理期程？ |  |  |  | — |  |  |

註1：法規依據欄位中“§ (數字)”，其中之(數字)代表水土保持技術規範之第(數字)條。

註2：查核結果為符合者註記「○」，結果為待修正者註記「×」，結果為不適用者註記「－」(※請於備註欄說明原因)。

註3：欄位外框線為雙線者(一粗一細之線形)，係屬【農地整坡作業案件】類型另行檢討規範法條。

| 簡易水土保持申報書規劃設計注意事項 |  |
| --- | --- |
| 注意事項 | 法規依據 |
| - 格式及相關文件 |  |
| - 申報書 |  |
| - 是否檢附大地工程處水土保持諮詢網站山坡地資訊查詢結果？ | 格式規定 |
| - 查詢結果若有違規，是否檢附相關違規處理情形資料？ | 格式規定 |
| - 變更設計案是否檢附水土保持變更設計差異對照表？ | 格式規定 |
| - 座落國家公園範圍內，是否會同國家公園管理機關審核？有無其他法令禁止或限制開發者。 | 格式規定 |
| - 格式 |  |
| - 計畫各章節名稱及附圖圖名是否參酌格式規定名稱？ | 格式規定 |
| - 申報書內文、圖、表是否依章節編排頁碼？ | 格式規定 |
| - 審查意見回覆是否均做回覆辦理及修正？ | 格式規定 |
| - 申報書內文 |  |
| - 計畫目的(含土地使用計畫概要內容) |  |
| - 計畫範圍 |  |
| - 土地所有權人與水保義務人不一致時，是否檢附土地同意書？ | 格式規定 |
| - 聯外排水、施工便道等若使用計畫範圍外土地，是否檢附土地謄本及土地使用同意？ | 格式規定 |
| - 基本資料 |  |
| - 水文 |  |
| - 洪峰流量估算是否依據規範第17條規定估算，面積在1,000公頃以內得採用合理化公式？ | §17 |
| - 逕流係數C值是否依據規範第18條規定選擇，且開發後不得小於0.90(若屬圍牆者，開發後C值不得小於0.95)，開發中以1.0計算？ | §18 |
| - 集流時間是否依規範第19條規定計算，集流時間為流入時間加流下時間之總和。流入時間之漫地流長度是否符合開發坡面不得大於100公尺，集水區不得大於300公尺規定(超過部分併入流下時間計算之)？ | §19 |
| - 地形 |  |
| 地形測量範圍是否涵蓋計畫區及邊界外水平距離至少20公尺？ | §21 |
| - 地質 |  |
| 區域及環境地質圖計畫範圍地界位置是否正確並做清晰標示？計畫範圍附近之地層與地質構造、特殊地質現象、崩塌、地滑、土石流及其他地質作用災害區域等分布狀況，是否進行分析其對基地預定進行工程之影響？ | §29 |
| - 土地利用現況調查 |  |
| 土地利用現況、聯外排水現況是否詳細調查且檢附照片說明及周邊雨水下水道系統圖？ | §40 |
| - 水土保持設施(含開挖整地) |  |
| - 開挖整地 |  |
| - 非農業使用挖方總量是否符合規範？ 以挖填平衡為原則，其挖方總量是否符合不得超過其申請總面積乘以每公頃一萬五千立方公尺？ | §174 |
| - 賸餘土石是否規劃暫置區及其他臨時性水土保持防災設施？ | 格式規定 |
| (農地整坡作業) |  |
| - 農業使用及其他開挖整地挖方總量是否符合規範？ 農、漁、牧用地開發利用所需之開挖整地及整坡作業，應以挖填平衡為原則，申請挖方總量不得超過申請總面積乘以每公頃7,500立方公尺 | §198 |
| - 開挖整地是否符合以挖填平衡為原則，並盡量分期分區施工，以減少土壤裸露面積，加強植生綠化？填方地區應分層滾壓，每層應均勻，且單層厚度不超過三十公分，並以改良式夯實試驗法（Modified effort method）之相對夯實度達百分之九十以上為準。 | §170 |
| - 水土保持設施配置 |  |
| - 排水設施 |  |
| - 農地排水系統水理分析是否選取排水系統瓶頸斷面進行檢算，並依設計坡度不同分段檢算。平均流速是否大於最小容許流速？是否小於最大容許流速，並於適當位置設置消能設施？ | §85 §86 |
| - 排水溝出水高是否符合設計水深之25%，最小值為20公分(L型、拋物線型排水溝，不在此限)。涵管斷面設計是否符合不滿流為原則，水深不大於內徑之0.75倍設計？ | §86 §87 |
| - 上游集水區超過1公頃或有排水不良及致災疑慮者，應檢討設置截流處理，並考量水量調節、沉砂及消能設施。 | §158 §162 |
| - 如上游逕流水遭截流導排(不論形式、既有或新設)，應檢討截流排放安全性。 | §83、§84 §85、§86 |
| - 沉砂設施 |  |
| (農地整坡作業) |  |
| - 永久性沉砂池容量是否以泥砂生產量1.5倍計算，且泥砂生產量每公頃不得小於30 立方公尺？其中有關泥砂生產量之估算，得就不透水鋪面之面積進行扣除。 | §92、§93 |
| - 永久性沉砂設施考量日後維護管理，是否設置維護清掃孔？維護管理是否加強說明清淤時機及頻率？ | §95、§97 |
| - 聯外排水 |  |
| 區外下游排水系統之承受能力及安全條件是否進行評估？ | §157 |
| - 邊坡穩定設施 |  |
| - 邊坡穩定分析位置選擇是否合理(與等高線垂直或推估可能發生破壞剖面)？ | §150、§152 |
| - 邊坡穩定分析破壞模式選擇是否合理？相關分析條件是否詳加說明？(地層參數、地下水位、載重等。) | §150、§152 |
| - 邊坡穩定安全係數是否符合規範相關規定最小值(永久性：平時≧1.5，暴雨≧1.2，地震≧1.1；臨時性：平時≧1.2，暴雨≧1.1，地震≧1.0)？ | §73 |
| - 擋土構造物 |  |
| 擋土牆設計應依下列規定： - 滑動：安全係數常時情況≧1.5，於地震情況≧1.2。 - 傾倒：穩定力矩必須大於傾倒力矩，安全係數常時情況≧2，於地震情況不得小於一點五，合力作用點須符合下列規定： (1)岩盤基礎：合力作用點必須在基礎底寬之1/2中段內。 (2)土層基礎：合力作用點必須在基礎底寬之1/3中段內。 - 基礎之應力必須在土壤容許承載力之內，其安全係數≧3。 牆身所受各種應力，必須在各種材料容許應力範圍內。 | §120 |
| - 水土保持設施項目、數量 |  |
| - 開發期間之防災措施 |  |
| - 臨時性滯洪設施之設計蓄洪量(立方公尺)是否符合規範？ (：臨時滯洪量(立方公尺)、臨時性沉砂池容量是否以泥砂生產量1.5倍計算。 | §93、§96 |
| - 臨時性滯洪沉砂設施管理是否特別加強說明包含清淤道路、清淤時機及頻率，並應敘明填平時機？ | §93、§97 |
| - 施工中設置之施工便道是否依規範規定配置有關防災設施？ | §124 |
| - 賸餘土石是否規劃暫置區及其他臨時性水土保持防災設施？ | §140 |
| - 預定施工方式 |  |
| 施工期限、施工順序及流程等是否適當？ | §205 |
| - 附錄 |  |
| 申報書其他所需之檢核資料是否檢附完整？ | 格式規定 |

註1：法規依據欄位中“§ (數字)”，其中之(數字)代表水土保持技術規範之第(數字)條。

註2：欄位外框線為雙線者(一粗一細之線形)，係屬【農地整坡作業案件】類型另行檢討規範法條。