.

建築及道路開發案件(審查單位查核表)

| 建築及道路開發水土保持計畫審查查核表 110年5月版 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委託日期： |  |  |  |  |  |
| 審查單位： |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |
| 計畫面積 |  |  |  |  |  |
| 承辦技師 |  |  |  |  |  |
| 審查次數 |  | 審查日期 |  |  |  |
| 審查委員 |  |  |  |  |  |
| 審查結果 | □建議核定；□修正後再行送審查會 □建議不予核定 |  |  |  |  |
| 重點項目 |  |  |  | 查核結果 | 備註 |
| 壹、格式、檢核表及公文 |  |  |  |  |  |
| - 水土保持計畫書件格式是否依「水土保持計畫審核監督辦法（含辦法所需書、表、文件之格式）」規定製作？ |  |  |  |  |  |
| - 水土保持計畫檢核表是否為最新公告、檢核項目一～十確實勾選與填寫完備，且所屬應檢附公文書函是否齊全或做適當處理？ ※ 如環境影響說明書或環境影響評估報告書及審查結論，涉及水土保持部分是否做適當處理？基地全部或部分位於地質敏感區內者，是否檢附基地地質調查及地質安全評估報告（另册）？座落國家公園範圍內，是否會同國家公園管理機關審核？有無其他法令禁止或限制開發者？ |  |  |  |  |  |
| - 變更設計案是否檢附水土保持變更設計差異對照表及水土保持變更設計總工程造價差異對照表？ |  |  |  |  |  |
| - 是否檢附都市設計及土地使用開發許可審議報告書及核定函，並確認規劃方向相符？或依審核監督辦法第8-1 條規定檢附差異比較說明對照表？ |  |  |  |  |  |
| - 是否檢附承辦技師自主檢查表？ |  |  |  |  |  |
| 貳、計畫內容及附圖 |  |  |  |  |  |
| - 計畫目的 |  |  |  |  |  |
| - 是否詳述目的及依據法規名稱及其年份？ |  |  |  |  |  |
| - 變更設計案是否詳細說明變更原由及內容？ |  |  |  |  |  |
| - 計畫範圍 |  |  |  |  |  |
| - 計畫範圍之地號、面積是否與目的事業主管機關申請範圍相符？計畫範圍位置是否正確並做清晰標示？ |  |  |  |  |  |
| - 目的事業開發或利用計畫內容是否檢附目的事業開發圖面？ |  |  |  |  |  |
| - 道路設計規範標準 (道路開發案件) |  |  |  |  |  |
| - 是否檢附道路目的事業主管機關審定或同意開闢資料？ |  |  |  |  |  |
| - 是否敘明道路之配置與規劃？ |  |  |  |  |  |
| - 基本資料 |  |  |  |  |  |
| - 選擇雨量站是否合理？是否參酌至少近十五年平均降雨量與水土保持手冊所列測站評估比較？ |  |  |  |  |  |
| - 集水區劃分是否合理正確？ |  |  |  |  |  |
| - 地形測量是否將計畫範圍地形、地貌、地物等現有設施正確測繪呈現？測量範圍是否涵蓋計畫區及邊界外水平距離至少20公尺？ |  |  |  |  |  |
| - 計畫路線地形測量範圍是否涵蓋道路中心線向兩側起算其水平距離為路寬之一倍，但不得少於二十公尺？(道路開發案件) |  |  |  |  |  |
| - 坡度、坡向分析之坵塊大小是否符合規範第25、26條相關規定？ |  |  |  |  |  |
| - 工程地質調查資料是否足以詳細說明計畫範圍及影響範圍內土壤與岩石、地質構造、地質作用、地質材料地質構造等項目，並分析其對工程之影響？地質鑽探鑽孔配置、孔數與深度是否符合規範規定(※提供地質鑽探資料上傳經濟部中央地質調查所之佐證文件)？工程地質評估是否整合性解釋與研判，評估地質適宜性、地質災害潛勢並做具體結論？得視個案狀況要求繪製地質剖面圖，以利判讀。 |  |  |  |  |  |
| - 土壤流失量及泥砂生產量估算方式是否正確？ |  |  |  |  |  |
| - 土地利用現況、聯外排水現況是否詳細調查並紀錄，且檢附照片說明？ |  |  |  |  |  |
| - 植生調查之定性、定量分析是否符合規範第43~45條規定？ |  |  |  |  |  |
| - 開挖整地 |  |  |  |  |  |
| - 挖方總量是否符合規範第89、170條等規定？並力求挖填平衡及順應地形，以減低開發度之原則進行規劃。 |  |  |  |  |  |
| - 開挖整地是否避免有截斷斷層剪裂帶、岩層破碎帶及順向坡連續面？或依規範第88 條之1、之2 規定做適當處理。 |  |  |  |  |  |
| - 道路修築 (道路開發案件) |  |  |  |  |  |
| - 是否符合規範第76～79條規定進行道路修築規劃設計？(含道路選線、挖填土石方及餘土處理、道路排水設施、道路邊坡穩定等。) |  |  |  |  |  |
| - 水土保持設施 |  |  |  |  |  |
| - 水土保持設施配置圖是否明確標示位置、尺寸及數量，並以不同顏色標註水土保持設施以利辨識？且水保設施配置於計畫範圍內並考量透水設計。 |  |  |  |  |  |
| - 排水系統之設計洪水量是否以不低於重現期距25年之降雨強度計算，且計畫範圍及其週遭毗鄰區域逕流皆足以安全排水？如有落差或沖蝕之虞者是否設置消能設施？截水系統是否符合規範第158條相關規定，且同時考量水量調節或沉砂消能措施等？ |  |  |  |  |  |
| - 滯洪沉砂池，配置經承辦技師確認為最佳位置，符合規範第94~96（基期至少應採一小時以上）及169條相關規定且採重力排水為原則（如因特殊情形，未能全區檢討或需採機械抽排方式，應說明及經審查委員會同意）？ |  |  |  |  |  |
| - 滯洪設施之設計需求量體，以計畫範圍全區進行計算為原則（包含基地內未開發區域）；如因特殊情形未能全區檢討，得以目的事業主管機關認定之開發面積(或扣除維持、增加森林覆蓋之面積)檢討；或使用透水性鋪面及低衝擊開發設施（LID）等方式，調整酌減滯洪量(應說明及經審查委員會同意)。 |  |  |  |  |  |
| - 滯洪設施宜考量多目標用途及低衝擊開發理念，如因特殊情形審查委員會要求須提高規範96條規定之標準，以小於重現期距25年之降雨強度計算對外排放洪峰流量，或以大於重現期距50年之降雨強度計算滯洪設施，應具體論述其必要性，且有學理及數據分析支持，並注意環境友善（其他高於規範規定之審查要求，比照辦理）。 |  |  |  |  |  |
| - 道路開闢若為配合建築開發案，且滯洪容量已於建築開發案設置，得免設滯洪池(若引用有關水土保持局解釋函免設滯洪池，應經審查委員會同意)。(道路開發案件) |  |  |  |  |  |
| - 永久性沉砂設施容量是否符合規範第92、93條規定(泥砂生產量每公頃不得小於30立方公尺)？ |  |  |  |  |  |
| - 永久性滯洪沉砂設施管理是否符合規範第97條相關規定(考量清淤便利性、踏步防滑措施及設置告示牌)？ |  |  |  |  |  |
| - 基地(或道路)聯外排水是否確實銜接既有排水系統(包括人工或天然系統)？並確認聯外排水及區外下游排水系統足敷排洪需要，且無逆流之虞(如涉及他人土地已取得同意書件)？如有逆流疑慮，得要求檢附排水縱斷面剖面圖。 |  |  |  |  |  |
| - 計畫範圍內挖、填方高度超過5m或水平距離10m範圍內可能影響相鄰地區構造物安全者，是否進行邊坡穩定分析？該檢核安全係數是否符合規範第73條相關規定？ |  |  |  |  |  |
| - 植生工程是否參酌植生適宜性評估建議設計？且覆蓋率及維護管理是否符合規範第61、62條相關規定？ |  |  |  |  |  |
| - 擋土牆設計安定條件分析、排水孔密度(設有牆背排水者不在此限)及伸縮縫等是否符合規範第120、121條規定？是否作為建築外牆使用？ |  |  |  |  |  |
| - 既有擋土設施有效高逾5 公尺，且經審查委員會認定有安全疑慮者，檢附安全鑑定報告或納入設施檢討 |  |  |  |  |  |
| - 建築私設通路、車道及複牆等項目是否標註非屬計畫之水土保持設施？ |  |  |  |  |  |
| - 道路規劃設計是否依目的事業主管機關訂定之相關設計規範辦理？道路主體設計部分是否送道路主管機關或目的事業主管機關審查？(道路開發案件) |  |  |  |  |  |
| - 水土保持計畫設施項目、數量是否與第九章所列表單項目、數量及水土保持設施配置圖相符？ |  |  |  |  |  |
| - 開發期間之防災措施；道路修築期間之防災措施 (道路開發案件) |  |  |  |  |  |
| - 臨時防災措施之規劃設計(含臨時性水土保持設施及其施工便道)，是否依規範135條規定分不同施工階段進行配置？賸餘土石方之處理方法、地點，是否說明暫存區位及其配合之臨時性防災設施？ |  |  |  |  |  |
| - 水土保持計畫施工前，是否針對颱風或暴雨(防汛期間)、地震等擬定編組災害搶救小組，及規劃所需必要之臨時性防災措施？ |  |  |  |  |  |
| - 預定施工方式 |  |  |  |  |  |
| - 施工規劃是否須分期分區(每期＜12個月、每區＜20公頃者)？施工期限是否適當？建築開發者評估水土保持設施可否於2樓版勘驗前完成(若無法於2樓版勘驗前完成請敘明原因)？ |  |  |  |  |  |
| - 水土保持計畫設施項目、數量及總工程造價是否詳細列表，並與水土保持設施平面配置圖相符(非屬水土保持項目應詳加敘明)？ |  |  |  |  |  |
| - 附圖比例是否與規定相符？附錄資料是否齊全？計畫簽章用印是否齊全？核(審)定本之PDF檔電子檔是否檢附完整？ |  |  |  |  |  |

註1：查核結果為符合者註記「○」，結果為待修正者註記「×」，結果為不適用者註記「－」(※請於備註欄說明原因)。

註2：欄位外框線為雙線者(一粗一細之線形)，係屬【道路開發案件】類型規定章節及其檢討規範法條。

其他開發類型案件(審查單位查核表)

| 其他開發類型水土保持計畫審查查核表 110年5月版 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委託日期： |  |  |  |  |  |
| 審查單位： |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |
| 計畫面積 |  |  |  |  |  |
| 承辦技師 |  |  |  |  |  |
| 審查次數 |  | 審查日期 |  |  |  |
| 審查委員 |  |  |  |  |  |
| 審查結果 | □建議核定；□修正後再行送審查會 □建議不予核定 |  |  |  |  |
| 重點項目 |  |  |  | 查核結果 | 備註 |
| 壹、格式、檢核表及公文 |  |  |  |  |  |
| - 水土保持計畫書件格式是否依「水土保持計畫審核監督辦法(含辦法所需書、表、文件之格式)」規定製作？ |  |  |  |  |  |
| - 水土保持計畫檢核表是否為最新公告、檢核項目一～十確實勾選與填寫完備，且所屬應檢附公文書函是否齊全或做適當處理？ ※ 如環境影響說明書或環境影響評估報告書及審查結論，涉及水土保持部分是否做適當處理？基地全部或部分位於地質敏感區內者，是否檢附基地地質調查及地質安全評估報告（另册）？座落國家公園範圍內，是否會同國家公園管理機關審核？有無其他法令禁止或限制開發者？ |  |  |  |  |  |
| - 變更設計案是否檢附水土保持變更設計差異對照表及水土保持變更設計總工程造價差異對照表？ |  |  |  |  |  |
| - 是否檢附都市設計及土地使用開發許可審議報告書及核定函，並確認規劃方向相符？或依審核監督辦法第8-1 條規定檢附差異比較說明對照表？ |  |  |  |  |  |
| - 是否檢附承辦技師自主檢查表？ |  |  |  |  |  |
| 貳、計畫內容及附圖 |  |  |  |  |  |
| - 計畫目的 |  |  |  |  |  |
| - 是否詳述目的及依據法規名稱及其年份？ |  |  |  |  |  |
| - 變更設計案是詳細說明變更原由及內容？ |  |  |  |  |  |
| - 計畫範圍 |  |  |  |  |  |
| - 計畫範圍之地號、面積是否與目的事業主管機關申請範圍相符？計畫範圍位置是否正確並做清晰標示？ |  |  |  |  |  |
| - 目的事業開發或利用計畫內容是否檢附目的事業開發圖面？ |  |  |  |  |  |
| - 基本資料 |  |  |  |  |  |
| - 選擇雨量站是否合理？是否參酌至少近十五年平均降雨量與水土保持手冊所列測站評估比較？ |  |  |  |  |  |
| - 集水區劃分是否合理正確劃分？ |  |  |  |  |  |
| - 地形測量是否將計畫範圍地形、地貌、地物等現有設施正確測繪呈現？測量範圍是否涵蓋計畫區及邊界外水平距離至少20公尺？ |  |  |  |  |  |
| - 坡度、坡向分析之坵塊大小是否符合規範第25、26條相關規定？ |  |  |  |  |  |
| - 工程地質調查資料是否足以詳細說明計畫範圍及影響範圍內土壤與岩石、地質構造、地質作用、地質材料地質構造等項目，並分析其對工程之影響？地質鑽探鑽孔配置、孔數與深度是否符合規範規定（※ 提供地質鑽探資料上傳經濟部中央地質調查所之佐證文件）？工程地質評估是否整合性解釋與研判，評估地質適宜性、地質災害潛勢並做具體結論？得視個案狀況要求繪製地質剖面圖，以利判讀。 |  |  |  |  |  |
| - 土壤流失量及泥砂生產量估算方式是否正確？ |  |  |  |  |  |
| - 土地利用現況、聯外排水現況是否詳細調查並紀錄，且檢附照片說明？ |  |  |  |  |  |
| - 植生調查之定性、定量分析是否符合規範第43~45 條規定？ |  |  |  |  |  |
| - 開挖整地 |  |  |  |  |  |
| - 一般用地：是否依規範第167 條規定設置緩衝帶？ |  |  |  |  |  |
| - 開挖整地是否避免有截斷斷層剪裂帶、岩層破碎帶及順向坡連續面？或依規範第88 條等相關規定做適當處理。 |  |  |  |  |  |
| - 高爾夫球場之挖方總量是否符合規範第174 條規定？開挖邊坡之坡頂或填方邊坡之底部至毗連之界址，是否留緩衝帶Ｗ≧15公尺？ |  |  |  |  |  |
| - 農林漁牧之農業使用挖方總量是否符合規範第198 條規定？ |  |  |  |  |  |
| - 探、採礦是否分期、分區？對週邊地區有水土災害之虞者，是否於用地界內緣設置水平距離寬度15 公尺以上之緩衝帶？ |  |  |  |  |  |
| - 其他開發申請類型是否符合規範相關規定？ |  |  |  |  |  |
| - 水土保持設施 |  |  |  |  |  |
| - 水土保持設施配置圖是否明確標示位置、尺寸及數量，並以不同顏色標註水土保持設施以利辨識？且水保設施配置於計畫範圍內並考量透水設計。 |  |  |  |  |  |
| - 排水系統之設計洪水量是否以不低於重現期距25 年之降雨強度計算，且計畫範圍及其週遭毗鄰區域逕流皆足以安全排水？如有落差或沖蝕之虞者是否設置消能設施？截水系統是否符合規範第158 條相關規定，且同時考量水量調節或沉砂消能措施等？ |  |  |  |  |  |
| - 滯洪沉砂池，配置經承辦技師確認為最佳位置，符合規範第94~96（基期至少應採一小時以上）及169 條相關規定且採重力排水為原則（如因特殊情形，採機械抽排方式，應說明及經審查委員會同意）？ |  |  |  |  |  |
| - 滯洪設施宜考量多目標用途及低衝擊開發理念，如因特殊情形審查委員會要求須提高規範96 條規定之標準，以小於重現期距25 年之降雨強度計算對外排放洪峰流量，或以大於重現期距50年之降雨強度計算滯洪設施，應具體論述其必要性，且有學理及數據分析支持，並注意環境友善（其他高於規範規定之審查要求，比照辦理）。 |  |  |  |  |  |
| - 滯洪設施之設計需求量體，以計畫範圍全區進行計算為原則（包含基地內未開發區域）；如因特殊情形未能全區檢討，得以目的事業主管機關認定之開發面積（或扣除維持、增加森林覆蓋之面積）檢討；或使用透水性鋪面及低衝擊開發設施（LID）等方式，調整酌減滯洪量（應說明及經審查委員會同意）。 |  |  |  |  |  |
| - 永久性沉砂設施容量是否符合規範第92、93 條規定（泥砂生產量每公頃不得小於30 立方公尺）？ |  |  |  |  |  |
| - 永久性滯洪沉砂設施管理是否符合規範第97 條相關規定（考量清淤便利性、踏步防滑措施及設置告示牌）？ |  |  |  |  |  |
| - 基地聯外排水是否確實銜接既有排水系統（包括人工或天然系統）？並確認聯外排水及區外下游排水系統足敷排洪需要，且無逆流之虞（如涉及他人土地已取得同意書件）？如有逆流疑慮，得要求檢附排水縱斷面剖面圖。 |  |  |  |  |  |
| - 計畫範圍內挖、填方高度超過5M 或水平距離10M 範圍內可能影響相鄰地區構造物安全者，是否進行邊坡穩定分析？該檢核安全係數是否符合規範第73 條相關規定？ |  |  |  |  |  |
| - 植生工程是否參酌植生適宜性評估建議設計？林相不佳或陡坡處考量加強造林（或林相更新）？覆蓋率及維護管理是否符合規範第61、62 條相關規定？ |  |  |  |  |  |
| - 擋土牆設計安定條件分析、排水孔密度（設有牆背排水者不在此限）及伸縮縫等是否符合規範第120、121 條規定？ |  |  |  |  |  |
| - 既有擋土設施有效高逾5 公尺，且經審查委員會認定有安全疑慮者，檢附安全鑑定報告或納入設施檢討？ |  |  |  |  |  |
| - 水土保持計畫設施項目、數量是否與第九章所列表單項目、數量及水土保持設施配置圖相符？ |  |  |  |  |  |
| - 開發期間之防災措施 |  |  |  |  |  |
| - 臨時防災措施之規劃設計(含臨時性水土保持設施及其施工便道)，是否依規範135條規定分不同施工階段進行配置？賸餘土石方之處理方法、地點，是否說明暫存區位及其配合之臨時性防災設施？ |  |  |  |  |  |
| - 水土保持計畫施工作業之前，針對颱風或暴雨(防汛期間)、地震等，是否擬定編組災害搶救小組及其規劃所需必要之臨時性防災措施？ |  |  |  |  |  |
| - 預定施工方式 |  |  |  |  |  |
| - 是否須分期分區之施工規劃(每期＜12個月、每區＜20公頃者；經目的事業主管機關核定者，不在此限)？施工期限是否適當？ |  |  |  |  |  |
| - 水土保持計畫設施項目、數量及總工程造價是否詳細列表，並與水土保持設施平面配置圖相符(非屬水土保持項目應詳加敘明)？ |  |  |  |  |  |
| - 附圖比例是否與規定相符？附錄資料是否齊全？計畫簽章用印是否齊全？核(審)定本之PDF檔電子檔是否檢附完整？ |  |  |  |  |  |

註：查核結果為符合者註記「○」，結果為待修正者註記「×」，結果為不適用者註記「－」(※請於備註欄說明原因)。