附表一（新北市透水保水設施計算簽證表）

| - 基本資料： 基地位置： 區 段 小段 地號等 筆土地 基地面積A（m2）= |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 最小透水保水量（Vmin（m3））： Vmin（m3）=0.08（m3/m2） × A（m2） = m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 土壤鑽探分類： ；土壤滲透係數k： m/s、基地最終入滲率f： m/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、各類型設施量體計算（詳細圖說及計算式請另列附件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 型式 |  | 貯集量Vs |  | 滲透量Vf |  |  | 說明 |
|  |  | 公式 | 量體 | 公式 | 量體 |  |  |
| （一）綠地、被覆地、草溝 |  | - |  | A1×f×t |  |  | A1：綠地、被覆地、草溝面積（m2），草溝面積可算入草溝立體周邊面積 |
| （二）透水鋪面 |  | 0.05×h2×A2 （連鎖磚型） 0.3×h2×A2 （通氣管結構型） |  | 0.5×A2×f×t （連鎖磚型） 0.5×A2×f×t （通氣管結構型） |  |  | A2：透水鋪面面積（m2） h2：透水鋪面基層厚度（m）≦零點二五 （若基層為混凝土等不透水面積，則f=0） |
| （三）人工地盤花園土壤雨水截留設施 |  | 0.42×V3 |  | A3×f×t |  |  | A3：人工地盤花園土壤面積（m2） V3：花園土壤體積（m3），覆土深度至少三十公分，最多計入深度一公尺以內土壤 |
|  |  | （上二值僅取其一較小者） |  |  |  |  |  |
| （四）貯集滲透空地、景觀貯集滲透水池 |  | V4 |  | A4×f×t |  |  | A4：貯集滲透空地面積或景觀貯集滲透水池可透水面積（m2） V4：貯集滲透空地可貯集體積或景觀貯集滲透水池高低水位間之體積（m3） （若底部為混凝土等不透水面積，則f=0） |
| （五）地下貯集滲透設施 |  | ri×V5 |  | A5×f×t |  |  | A5：貯集設施地表面積（m2） V5：蓄水貯集空間體積（m3） ri：礫石貯集設施為零點二，且最大為計入地表深度一公尺以內之體積；專用蓄水貯集框架為零點八；全空者為一。 （若底部為混凝土等不透水面積，則f=0） |
| （六）滲透排水管 |  | 0.1×L |  | 8×x0.2×k×L×t |  |  | L：滲透排水管總長度（m） x：為開孔率（%），指滲透排水管之開孔面積與其表面積之比 k：基地土壤滲透係數（m/s） |
| （七）滲透陰井 |  | 0.015×n |  | 3.0×f×n×t |  |  | n：滲透陰井個數 |
| （八）滲透側溝 |  | 0.1×L |  | a×k×L×t |  |  | L：滲透側溝總長度（m） a：側溝材質為透水磚或透水混凝土為十八，紅磚為十五；若為滲透係數kg（m/s）之新滲透材質時，a=40kg0.1 k：基地土壤滲透係數（m/s） |
| （九）雨水貯留再利用設施 |  | Min（0.2×Vmin，0.5×V9） |  | - |  |  | V9（m3）：有效貯留體積 |
| （十）雨水貯集滯洪設施 |  | V10=A10×h10 |  | - |  |  | A10（m2）：滯洪面積 V10（m3）：有效滯洪體積 h10（m）：有效水深 |
| 小計 |  | ΣVs= |  | ΣVf= |  |  |  |
| ΣVc=ΣVs+min（ΣVf，0.1×Vmin）=________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註： - 變數說明： f：最終入滲率（m/s），依據建築基地保水設計技術規範計算之。 k：土壤滲透係數（m/s），依據建築基地保水設計技術規範計算之。 t：最大降雨延時（sec），取3600 sec。 - 滲透排水管、滲透陰井及滲透側溝之公式，係依建築基地保水設計技術規範規定，以一標準尺寸之設施來做為設計及計算上之依據。如實際尺寸與標準尺寸差異過大，則應由設計者另行提出設計圖及計算說明，並經主管機關審查認定後採用之。 - 計算面積（m2），四捨五入取到小數點以下二位。計算量體（m3），四捨五入取到小數點以下二位。 - 其他型式由簽證單位自行提出並附相關資料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、基地透水保水量及格標準檢討： （一）計畫透水保水量：ΣVc= m3 （二）最小透水保水量：Vmin= m3 （三）判斷式：ΣVc≧Vmin |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、最大排放量（Qmax）： Qmax（cms）= A （m2） ×0.000019（cms/m2）= cms |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、設計排放方式： □機械式排放 □孔口式排放 □重力式排放 □其他方式排放 設計排放口 處 排放側溝尺寸：高 cm×寬 cm； □已檢核側溝允許流量 > 設計最大排放量 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 機械式排放（請檢附抽水機性能曲線表） 設計排放量Qs= 公升/min= m3/s （＊1公升/min=1.66×10-5m3/s） 備用機組（排放量≤Qs） □有□無 備用機組設計排放量Qsb= 公升/min= m3/s |  |  |  |  |  |  |  |
| - 孔口式排放（y＞L） A：放流管斷面積（m2）=圓形（πL2/4）或矩形（L×B） L：放流口直徑或高度（m）= B：放流口採用矩形時寬度（m）= y：最大孔上水頭（m）= （開孔以上有效水深）. 放流口型式： 【矩形】設計最大排放量Qs= 2.6563 × L × B × （ y - L/2 ）0.5 = 2.6563 × × × （ - ）0.5= m3/s 【圓形】設計最大排放量Qs= 2.0862 × L × L × （ y - L/2 ）0.5 = 2.0862 × × × （ - ）0.5= m3/s |
| - 重力式排放 B：放流口採用矩形時寬度（m）= y：最大堰上水頭（m）=. 【矩形堰】 設計最大排放量Qs=1.767×B×y3/2= m3/s 【註】：B≧0.05m |
| - 其他方式排放：由設計者提出設計圖與計算說明並經簽證人簽證，審核單位審核認定後採用之：Qs= m3/s |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申請基地流出抑制設施排放量及格標準檢討： - 最大排放量：Qmax= m3/s - 設計最大排放量：ΣQs = m3/s - 判斷式：0.85 Qmax≦ΣQ s ≦ Qmax |  |  |  |  |  |  |  |
| 簽證 欄位 | 姓名: （簽章） |  |  |  |  | 開業證書字號： |  |
|  |  |  |  |  |  | 電話： |  |

備註：

- 基於行政與技術分離原則，各圖說內容應達規定標準，並由建築師或專業技師簽證負相關責任。

- 基地內已領有使用執照之既有建築物辦理增建或新建行為者，以實際增建或新建面積除以法定建蔽率為建築申請基地面積。