水土保持設施配置圖格式

一、 應以 TWD97 坐標系統及比例 1:1 製作，並於水土保持計畫核定時 提供具坐標系統之 CAD 或 DXF 檔。

二、 水土保持技師項目應依下列格式分圖層命名繪製：

|  | 設施名稱 | CAD 索引顏色編號及 RGB 色號 | 圖例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計畫範圍 | 紅色(10)；RGB(255,0,0) |  |
| 2 | 排水設施(含臨時性及永久 性排水溝、集水井) | 藍色(5)；RGB(0,0,255) |  |
| 3 | 滯洪沉砂池(含臨時性、永 久性) | 洋紅色(210)； RGB(255,0,255) |  |
| 4 | 植生設施 | 綠色 (90)； RGB(0,255,0) |  |
| 5 | 擋土設施 | 棕色(32)； RGB(165,82,0) |  |
| 6 | 土方暫置區 | 橘色(40)； RGB(255,191,0) |  |

三、 航測標控制點佈設(建議可以漆標或帆布方式進行人工佈標)， 航測標種類及尺寸，及示意圖(以 GSD 係 8 公分為例)建議如下：

(一) L 形標，製作長度為至少 GSD 標準 8 倍的黑色正方形，並向右、

上繪製白色與黑色方塊，黑白黑的比例為 1:1:2。

(二) 方形標的原則，製作長度為至少 GSD 標準 4 倍的黑色正方形，

並製作黑白相間的正方形。