國立高雄第一科技大學營建工程系

震害防制實驗室（憲章館）簡介

Seismic Disaster Mitigation Laboratory

本校震害防制實驗室（亦稱：憲章館），為一棟佔地800平方公尺( 20 x 40公尺) 地上4層、地下1層之獨棟大型建築物(參見照片一、二)。是為全國少數大型結構實驗室之一，也是國家實驗研究院-國家地震工程研究中心之南部協力實驗室。目前實驗室空間規劃及試驗服務項目如下:

大型結構試驗區： (參見照片三、四)

| 設 施 分 類 | 設 備 名 稱 | 規 格 | 研究及試驗服務項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土建設施 | 實驗大樓 (獨棟) | 挑高14米、佔地800平方公尺 |  足尺結靜力及反覆載重試驗  擬動態試驗  大型結構元件動態試驗  消能元件性能試驗  混凝土破壞行為  複合材料及修補構件行為  橋樑工程  橋樑結構特性分析  雙軸向結構試驗 |
|  | 強力地板 | 長10米x寬12米x厚1米 |  |
|  | L型反力牆 | 高8.4米x寬6米， 高10.4米x寬12米 |  |
|  | 螺栓孔(地板與反力牆) | 每隔1米佈置，可承載70噸 |  |
| 大型結構實驗 致動設備 | 動態油壓致動器二支 | 為+100噸/-60噸，行程1000 mm |  |
|  | 動態油壓致動器一支 | +/- 25噸，行程500 mm |  |
|  | 電控油路分歧座二座 | 可同時連接5支致動器 |  |
|  | 不銹鋼油壓管路 | 供應油壓至油路分歧座 |  |
| 起重設備 與反力架 | 移動式天車二台 | 額定荷重20 噸及5噸 |  |
|  | 門型反力構架一座 | 高10米x寬4米，反力300噸 |  |
|  | 地樑一座 | 長7米x寬0.7米x高0.5米 |  |
|  | 人型反力構架二座 | 長3.2米x寬0.4米x高3米 |  |
| 高空作業設施 | 單人高空作業升降機 | 作業高度13米，載重159公斤 |  |
|  | 門型施工鷹架 | 10組 |  |

地震模擬振動台試驗區：(參見照片五、六)

| 設 施 分 類 | 設 備 名 稱 | 規 格 | 研究及試驗服務項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土建設施 | 反力牆 | 高10.4米x寬12米 |  地震模擬試驗  消能元件性能試驗  鋼結構耐震設計  結構基礎隔震  結構耐震補強  結構動力試驗 |
|  | 振動平台基礎 | 長5米x寬5米 |  |
| 振動平台系統 | 單軸振動台面 | 3米x 3米x 0.5米，行程250 mm 最大承載：10噸，加速度可達1G |  |
|  | 高速動態致動器一支 | 出力15噸，行程250 mm |  |
|  | 油路分歧座一座 | 100GPM，可連接1支致動器 |  |
| 註：本實驗室為全國少數針對地震災害進行研究之實驗中心。而地震模擬振動台試驗區，可產生比九二一的七級地震（PGA=0.4G）更大的力量，最高可達1G，大於現有地震的最高級數。振動台上可放置10噸的設施進行模擬，彎矩可達30噸-米。 |  |  |  |

實驗室服務項目與實績：

本校之「震害防制實驗室」以教學、研究及產業服務為主要目標，其服務重點與實績如下：

教學服務：

      支援教師開授土木結構、地震工程或振動防制等相關之實驗課程。

      提供土木結構、地震工程或振動防制等相關之實驗技術訓練課程。

研究服務：

      支援教師或研究人員進行土木結構、地震工程或振動防制等相關實驗研究工作，以利工程新技術之應用與發展。

      在專任教師的指導下，支援研究生或專題生進行與學位論文相關之實驗研究工作。

產業服務：

      提供產、官、學界土木結構、地震工程或振動防制方面之相關實驗與檢測服務。

      接受產、官、學界之委託，進行土木結構、地震工程或振動防制方面之相關實驗研究計畫，以協助解決相關工程實務問題。

服務實績：

|  台灣高鐵軌枕試驗  成大鋼筋混凝土梁柱接頭補強實驗  搖擺橋柱振動台試驗 |  高雄大學邊坡崩塌試驗  滑動隔震支承振動台試驗  隔減震公司BRB挫屈束制斜撐性能測試 |  液流阻尼器足尺寸模型振動試驗  油壓半主動斜撐元件性能測試 |
| --- | --- | --- |

實驗計畫主持與諮詢團隊：

本校營建工程系專任教師在土木構造、地震工程或振動防制等領域方面有最堅強之專業人才陣容，亦為本實驗室最堅強之實驗計畫執行與諮詢團隊：

張太平教授：結構動力、隨機振動、結構-流體互制行為 
盧煉元教授：結構動力與控制、地震工程、結構隔震消能、智慧結構系統
王慶忠教授：土木工程、結構工程、應用力學、捷運工程
鄭錦銅教授：鋼筋混凝土設計、地震工程、大型結構試驗
張朝順教授：營建材料、檢測技術、生態化設計、實驗室品質管理系統
楊國珍教授：鋼結構、橋樑工程、耐震工程
許鎧麟教授：結構生命週期工學、智能材料、結構材料最佳化設計、混凝土耐久性

聯絡窗口：

實驗室負責人：盧煉元教授，

聯絡電話：07- 6011000 分機：2127

傳真：07- 6011017，E-mail：lylu@ccms.nkfust.edu.tw

實驗室聯絡人：謝文彥先生

聯絡電話：07- 6011000 分機：2134，手機：0956-188068

傳真：07- 6011017  E-mail：edward08@ccms.nkfust.edu.tw

照片一：震害防制實驗室正面外觀

照片二：震害防制實驗室東側面

照片三：大型結構試驗區

照片四：鋼筋混凝土樑柱試驗

照片五：地震模擬振動台試驗區

照片六：振動台三層樓模型