宜蘭縣建築管理自治條例（核定本）

第　一　條　　本自治條例依建築法（以下簡稱本法）第一百零一條規定制定之。

第　二　條　　建築基地面臨道路或廣場者，得申請指示（定）建築線。但建築基地鄰接高速公路交流道、快速道路、高架道路、橋梁等及其引道經相關主管機關認定公告後，得不予指定建築線，以維護公共交通安全。

申請指定建築線者，應繳納手續費，其數額由宜蘭縣政府（以下簡稱本府）定之。

本府建設局（以下簡稱本局）指定建築線，應自收件次日起八日內辦理完竣，並將成果圖發給申請人。應會同相關單位辦理者，得延長為十五日。

道路或廣場開闢完成，其境界線經本局確定為建築線者，應於一個月內公告得免申請指定建築線，其有變更時應即公告修正。

第一項所稱道路，係指依都市計畫法或其他法律公布之道路或合於本自治條例之現有巷道。

第　三　條　　申請指定建築線，應填具申請書，並檢附下列文件：

一、地籍描繪圖：

應描繪一個街廓以上。

應標明建築基地之地段、地號、方位及基地範圍。

地籍經完成數值測量地區，應檢具申請基地地界座標值。

二、基地位置圖：應標明基地位置、附近道路、機關學校或其他明顯建築物之相關位置。

三　現況圖：

應標明基地四周地界線外各十五公尺範圍內公共設施位置、現有建築物、道路（位置及寬度）、溝渠（位置及寬度）、地形（屬山坡地範圍之基地應測繪等高線）。

繪圖範圍同地籍描繪圖，其比例尺不得小於地籍圖。

基地臨接現有道路者，應標示地界線與道路之關係。

四、地籍圖謄本及鄰近地籍圖影本。

第  四   條　　本自治條例所稱現有巷道，係指符合下列情形之一者：

一、供公眾通行，具有公用地役關係之巷道。

二、私設通路經土地所有權人捐獻土地為道路使用，並依法完成土地移轉登記手續者。

三、中華民國七十三年十一月七日本法修正公布前，曾指定建築線之現有巷道，經本局認定無礙公共安全、公共衛生、公共交通及市容觀瞻者。

前項第二款、第三款私設通路之範圍不包括道路截角所退讓之部分。

第一項第一款所稱供公眾通行之巷道，其寬度、使用性質、使用期間、通行情形及公益上需要，由本局另定之。

第　五　條　　面臨現有巷道之基地，其建築線之指定，應依下列規定辦理：

一、巷道為單向出口長度在四十公尺以下，雙向出口長度在八十公尺以下，寬度不足四公尺者，以該巷道中心線為準，兩旁均等退讓，以合計達到四公尺寬度之邊界線作為建築線；巷道長度超過上開規定者，其兩旁亦應均等退讓，以合計達到六公尺寬度之邊界線作為建築線。但工業區內面臨現有巷道之基地，應以合計達八公尺寬度之邊界線作為建築線。

二、地形特殊不能通行車輛者，前款巷道之寬度得分別減為三公尺及四公尺。但工業區內除外。

三、建築基地正面臨接計畫道路或現有巷道，側面或背面臨接現有巷道者，於申請指定建築線時，應一併指定該現有巷道之建築線，其側面或背面現有巷道因指定建築線退讓之部分，得以空地計算。

四、現有巷道之寬度大於四公尺或六公尺者，仍應按原有之寬度指定。

五、建築基地與都市計畫道路間夾有具公用地役關係之巷道，得以該巷道之邊界線作為建築線，並納入都市計畫道路。

依前項第一款退讓土地，不得以空地計算。

第一項第一款所稱單向出口，係指巷道僅一端接通六公尺以上之道路。

都市計畫區內現有巷道之長度應自與六公尺以上之道路連接之出口起算。

第　六　條　　現有巷道之改道或廢止，應向本府申請之，本府應將改道或廢止之路段公告三十日，徵求異議。公告期滿，無異議或認定異議無理由者，應准其申請。

依前項申請改道者，除應檢附新設巷道位置圖外；並應檢附新設巷道土地所有權人出具捐獻土地為道路使用之同意書；經核准改道後，原巷道於新巷道開闢完成，且新巷道土地完成捐獻移轉登記手續之日起廢止之。

現有巷道改道後之寬度應合於前條規定。

第一項現有巷道之改道或廢止之處理程序，由本府另定之。

第　七　條　　建築基地面臨道路、廣場申請建築，免附該道路、廣場之土地權利證明文件。

第　八　條　　建築基地以私設通路連接建築線者，應檢附該私設通路之土地權利證明文件。但已依法申請建築所留設之私設通路，其原面臨該通路建造之建築基地申請增建、改建、修建或拆除後新建者，不在此限。

第　九　條　　建築基地應與建築線連接，其連接長度不得小於二公尺。臨接私設通路建築之基地，其連接長度不得小於二公尺。

第　十　條　　本局為改善環境，增進市容觀瞻，調整建築物之位置，得指定牆面線。

第 十一 條　  本局對於面臨河湖、廣場等地帶申請建築，認有退讓必要者，得會同有關機關劃定退讓之界線。

沿道路交叉口建築者，應依附表規定退讓。

第 十二 條　　面臨計畫道路之建築基地，其騎樓、庇廊或無遮簷人行道之設置，除都市計畫說明書另有規定外，得由本府依據地方實際情形訂定設置標準。

第 十三 條　　本局應於指示（定）建築線之文件上註明下列事項：

一、都市計畫內應註明道路樁位（座標方位、樁距、高程）及分區界樁。都市計畫外應指定道路中心線及道路寬度。

二、基地所屬之土地使用分區、用地。

三、主要計畫及細部計畫名稱發布實施日期文號。

四、建蔽率、容積率。

五、道路寬度、截角長度、標高、牆面線及第十一條規定之退讓界線。

六、其它必要事項。

第 十四 條　  建築基地之排水設施及出水方向應配合該地區之排水系統設計，必要時得由本府規定其構造規格及型式。

第 十五 條　   申請建造執照除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、土地權利證明文件：

土地登記簿謄本。

地籍圖謄本。

土地使用同意書（土地自有者免附）。

二、工程圖樣：

基地位置圖：標明基地位置、方位、都市計畫土地使用分區或區域計畫土地使用編定及比例尺。

地盤圖：於地籍描繪圖上標明基地之方位、地號、境界線、建築線、臨接道路之名稱、寬度、建築物之建築面積投影圖、騎樓、防火間隔、空地、保留地。

配置圖：標明基地之方位、地形、四週道路、附近建築物情況（含層數及構造）、申請建築物之地面層平面圖、騎樓、防火間隔、空地、保留地、基地標高、排水系統及排水方向。

面積計算表。

各層建築平面圖及屋頂平面圖：標明各部份之用途及尺寸。

建築物各向立面圖。

建築物剖面圖：註明建築各部尺寸及所用材料。

各層結構平面圖：標明材料強度。

結構計算書。

三、地質調查報告書。

四、建築線指示（定）圖。

五、其它有關文件：

使用共同壁者，應檢附協定書。

起造人委託建築師申請建築執照者，應檢附委託書。

申請興建自用農舍，應檢附相關主管機關核發之證明文件。

增建者應檢附合法房屋證明文件。

地籍套繪透明圖（內容與地盤圖相同）。

建築基地現況照片。

使用耕地者應無耕地三七五租約。

依有關法令之規定應檢附者。

六、本局統一規定格式之數位化資料。

下列圖說應於開工前送本局備查：

一、結構詳圖：標明各部斷面大小及所用材料。

二、設備圖：標明第三十五條所定建築物主要設備之配置及詳細設計圖說。

第 十六 條　  申請雜項執照，除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、土地權利證明文件：

土地登記簿謄本。

地籍圖謄本。

土地使用同意書（土地自有者免附）。

二、工程圖樣：位置圖、地盤圖、面積計算表、平面圖、立面圖及剖面詳細圖。

三、建築線指示（定）圖。

四、其他有關文件：

使用共同壁者應檢附協定書。

起造人委託建築師設計及請領建築執照者，應檢附委託書。

使用耕地者應無耕地三七五租約。

依有關法令之規定應檢附者。

五、本局統一規定格式之數位化資料。

山坡地範圍內之土地申請雜項執照者，除應依前項規定辦理外，並應依山坡地開發建築管理辦法之規定辦理。

第 十七 條　　申請使用執照，除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、建築物竣工照片（各向立面、屋頂、法定空地、防火間隔、天井、停車空間等）。

二、建築物申請新建者，應檢附門牌證明。

三、本局統一規定格式之數位化資料。

第 十八 條　  申請拆除執照，除依本法規定外，並應檢附下列文件：

一、建築物之位置圖、平面圖。

二、建築物權利證明文件或其他合法證明。

第 十九 條　　供公眾使用建築應於建築執照申請書及建築執照上註明之。

第 二十 條　　本法第十六條規定得免由建築師設計、監造及營造業承造之建築物或雜項工作物如下：

一、工程造價在新臺幣五十萬元以下，且建築物之建築面積在七十五平方公尺以下，高度在三˙五公尺以下。

二、高度在六公尺以下之瞭望台、廣告牌、廣播塔、獨立水塔、煙囪等或高度在二公尺以下之圍牆、駁崁。

三、經農業主管機關核准非供人居住使用之建築物高度在七公尺以下之農業、畜牧、養殖或林業等設施。

前項各款之建築物或雜項工作物分次申請建築時，其金額、面積、高度等數額應累計計算。

第二十一條　　經農業主管機關核准非供人居住使用之農業、畜牧、養殖或林業設施，申請建築時，建築物應依下列規定退縮建築：

一、建築物高度三公尺以下者，自地界線退縮三公尺。

二、建築物高度逾三公尺以上者，依前款退縮外，並依逾越高度二分之一累計退縮建築距離。

第二十二條　　非供公眾使用建築物或雜項工作物，其工程造價在六百萬元以下，高度在一○、五公尺以下，且樓層在三樓以下建築物無附建地下室者，得免由營造業承造並由土木包工業承造。但第二十條第一項各款情形者，不在此限。

第二十三條　　本自治條例建築物之造價估算標準如下：

一、鋼骨或鋼筋混凝土五層以下，每平方公尺新臺幣五千元。

二、鋼骨或鋼筋混凝土六至十層，每平方公尺新臺幣六千元。

三、鋼骨或鋼筋混凝土十一至十五層，每平方公尺新臺幣八千七百元。

四、鋼骨或鋼筋混凝土十六至二十層，每平方公尺新臺幣九千三百元。

五、鋼骨或鋼筋混凝土二十一層以上，每平方公尺新臺幣一萬零四百元。

六、鋼筋混凝土加強磚造，每平方公尺新臺幣三千九百元。

七、磚造，每平方公尺新臺幣二千八百元。

八、木造，每平方公尺新臺幣二千八百元。

九、磚木造，每平方公尺新臺幣二千八百元。

十、磚石造，每平方公尺新臺幣二千八百元。

十一、鋼鐵造有牆者，每平方公尺新臺幣三千五百元。

十二、鋼鐵造無牆者，每平方公尺新臺幣二千四百元。

雜項工作物之造價，應由建築師覈實估算後，由本局核定。

第二十四條　　建築工程使用道路者，應依下列規定辦理：

一、使用道路寬度：

道路寬度在四公尺以下者，不得使用。

道路寬度超過四公尺未達六公尺者，使用寬度不得超過一公尺。

道路寬度六公尺以上未達十二公尺者，使用寬度不得超過一公尺半。

道路寬度十二公尺以上者，使用寬度不得超過二公尺。

二、申請使用道路，應於開工前填具申請書，檢附使用範圍圖，送由本局會同道路主管機關核定。

三、使用道路應依核准使用之範圍設置安全圍籬；使用人行道者，應在安全圍籬外設置有頂蓋之行人安全走廊。

四、經核准使用道路之範圍，仍應依本法第六十四條規定辦理。

第二十五條　　已領有建造執照尚未開工或正在施工中之建築物，因都市計畫之變更而有妨礙變更後之都市計畫者，本局應通知起造人停工，並於六個月內辦理變更設計。

依下列規定完成之樓層，得按其核准範圍申領使用執照：

一、已完成基礎工程者，准其完成至一層樓為止。

二、超出一層樓並已建成外牆一公尺以上或建柱高達二公尺半以上者，准其完成至各該樓層為止；其僅豎立鋼筋不得視為建柱。

第二十六條　　本局依本法第五十三條核定建築期限時，以六個月為基數，並依下列規定增加日數：

一、地下層每層四個月。

二、地面各樓層每層二個月。

三、雜項工程三個月。

前項建築期限，如因特殊構造、施工困難、工程鉅大或情形特殊，顯有增加日數必要者，得敘明原因，檢附施工計畫書向本局提出申請增加工期，本局得酌予增加。

第一項建築期限以開工之日起算。

第二十七條　　依本法第五十三條、第五十四條作廢之建造執照或雜項執照，本局應於執照作廢後三十日內，派員實地勘查，其擅自建築者，應依本法第八十六條規定處理。

第二十八條　　本法第五十四條所稱之開工，係指起造人會同承造人、監造人依本法規定向本局申報開工，並在現地實際開始拆除原有房屋、整地、挖地、打椿或從事安全措施等工程；其僅搭建工寮或設圍籬而無其他實際工作者，不得視為開工。

第二十九條　   建築物施工計畫書之內容應包括下列事項：

一、承造人之專任工程人員、監工人、工地負責人、勞工安全衛生管理人員之姓名、地址、連絡電話。

二、工程概要。

三、施工程序及預定進度。

四、施工方法及作業時間與勘驗申報方式。

五、施工場所佈置各項安全措施、工寮、材料堆置及加工場之圖說及配置。

六、施工安全衛生措施、施工安全衛生設備、工地環境之維護與剩餘土石方、建築廢棄物之處理及防災緊急應變措施。

第 三十 條　 工程施工期間，應於基地明顯處懸掛施工告示牌，載明核准執照文號、起造人姓名、設計人、監造人、承造人、專任工程人員資料及連絡電話、建築期限、開工及竣工日期，並應影印核准執照一份張掛或張貼於施工地點。

第三十一條　　建築工程必須申報勘驗部分，除因特殊構造或工法依本局核定之施工計畫書辦理外，依下列施工階段辦理：

一、放樣勘驗：建築物放樣後，挖掘基礎土方前。

二、基礎勘驗：基礎土方挖掘後、澆置混凝土前，其為鋼筋混凝土構造者，配筋完畢，如有基樁者，基樁施工完成。

三、各層勘驗：

鋼骨鋼筋混凝土造、鋼筋混凝土造及加強磚造各層樓板或屋頂配筋完畢，澆置混凝土前。

鋼骨構造之鋼骨結構組立完成，作防火被覆前，並得多層勘驗。

四、屋架勘驗：屋架豎立後蓋屋面之前。

前項勘驗應包括建築物位置相關事項、防火避難設備、場鑄污水處理設備、配筋、騎樓及其標高、公共交通、衛生及安全措施。

申報勘驗前，應由承造人、承造人之專任工程人員、監工人、工地負責人先行勘驗，所申報文件並應會同監造人查核簽章後，於該階段工程施工前送達本局，於送達之次日方得繼續施工。但有緊急施工之必要者，監造人或承造人得監督先行施工，並於三日內報請備查。依第二十條規定免由營造業承造及建築師監造之建築物由起造人自行依核定圖樣施工，免予施工勘驗。

有關建築物之位置，臨接建築線部分，以本局所定建築線為準，土地界址由土地所有權人申請主管地政機關鑑定之，地界未經鑑定致越界建築者，由起造人負責。

勘驗紀錄應與建築執照申請書件及工程圖說一併保存，至該建築物拆除或損毀為止。

本局得指定必須申報勘驗部分，並經本局派員勘驗合格後，方得繼續施工，其勘驗方式及勘驗項目，由本府另定之。

第三十二條　　工程進行中變更設計者，應依本法第三十九條前段規定提出申請。但地下層部份因防範緊急危險，得於施工後七日內補辦手續。

第三十三條　　建築物之竣工尺寸，高度誤差在百分之一以下，未逾三十公分；各樓層高度誤差在百分之三以下，未逾十公分；各樓地板面積誤差在百分之三以下，未逾三平方公尺；臨接騎樓線或指定牆面線部分，其誤差不得超過五公分。其它部分尺寸誤差在百分之二以下，未逾十公分者，視為符合核准計畫。

第三十四條　　建築物竣工時，起造人或承造人應將損壞之道路、溝渠、路燈、都市計畫樁等公共設施修復，並將損毀之行道樹補植，私設通路路面舖設適當；搭蓋之圍籬、遮板、鷹架、工棚、樣品屋及須拆除之舊有建築物拆除完竣、清理一切廢棄物及疏通水溝後，始得申請核發使用執照。

第三十五條　　本法第七十條所稱建築物主要設備，係指下列各項：

一、消防設備。

二、避雷設備。

三、污物、污水或其他廢棄物處理設備。

四、昇降設備。

五、防空避難設備。

六、機械式停車設備。

第三十六條　　本法第九十九條第一項規定之建築物，起造人應依下列規定敘明不適用本法之條款及其理由，向本府申請核定：

一、紀念性之建築物或古蹟者，應照原有形貌保存，有修復必要者，其修復之工程計畫，應先報經古蹟主管機關許可。

二、海港、碼頭、鐵路車站、航空站等範圍內雜項工作物之建造，其工程計畫應先經各該主管機關許可。

三、臨時性之建築物。

興辦公共設施，在拆除合法建築基地內改建或增建建築物之管理辦法，由本府另定之。

第一項經核定不適用本法一部或全部規定之建築物，仍應將工程圖樣說明書及建築期限申報本局備查。

依第一項第三款申請臨時性之建築物，應檢附下列文件，向本局提出申請：

一、申請書。

二、土地使用同意書。

三、 平面、立面圖。

四、切結書。

五、結構安全鑑定書。

六、供公眾使用建築物應檢附消防設備合格證明文件。

前項臨時性之建築物經本局核定並於竣工查驗合格後，發給臨時使用許可，並核定其使用期限，使用期滿由起造人自行拆除，逾期不拆除者，強制拆除之，所需拆除費用由起造人負擔。

第三十七條　　中華民國六十年十二月二十二日本法修正公布前或實施都市計畫以外地區建築物管理辦法施行前，已建築完成者，得檢附下列文件，申請補發使用執照，並免由建築師及營造業簽章：

一、使用執照申請書。

二、建築線指定證明。

三、土地權利或同意使用土地權利證明文件。

四、房屋權利證明文件或切結其房屋權利之文件（限未辦理房屋所有權登記者）。

五、基地位置圖、地盤圖、建築物之平面圖、立面圖。

六、建築師安全鑑定書。

七、房屋完成日期證明文件。

八、其他有關文件。

第三十八條　　中華民國六十年十二月二十二日本法修正公布前已領有建造執照之建築物，得檢附下列文件，申請補發使用執照，並免由建築師及營造業簽章：

一、使用執照申請書。

二、原領建造執照及核准之設計圖說。

三、施工中有辦理勘驗者，檢附勘驗紀錄，未辦理者，檢附建築師安全鑑定書。

四、同時變更起造人名義者，應附土地及房屋權利證明文件。

五、房屋完成日期證明文件。

六、其他有關文件。

前項第三款無勘驗紀錄者，應依本法第八十七條規定予以處罰。

第三十九條　　供公眾使用之建築物，依前二條規定申請補發使用執照者，其出入口、走廊、樓梯、室內裝修及消防設備應符合建築技術規則及消防法規之規定。增設之安全梯免計入建築面積。

第 四十 條　　依第三十七條、第三十八條規定申請補發使用執照之建築物，其建蔽率、高度應符合都市計畫法及有關法令之規定。但建築物在適用本法前或實施都市計畫以外地區建築物管理辦法施行前已建築完成或符合原核准建造執照者，不在此限。

前項建築物之用途，應符合都市畫法及有關法令之規定。但在都市計畫發布前已取得營利事業許可者，不在此限。

第四十一條　　本自治條例自公布日施行。