安全鑑定報告書

（鋼骨構造補辦建築執照之結構）

- 申請單位

- 申請單位：

- 代表人：

- 聯絡人：

- 地  址：

- 電  話：

- 申請日期

中華民國○年○月○日，鑑定申請書如附件○。

- 標的物座落

鑑定標的物之住址為臺中市○區○路（街）○段○巷○號，共包含○段○小段○等○筆地號。

（鑑定標的物平面位置示意圖如附圖○。）

- 鑑定要旨

申請單位○公司【申請人】於臺中市○區○路（街）○段○巷○號之建築物（以下簡稱標的物），已於民國○年○月建造完成，惟尚未領有臺中市政府建造執照，因標的物非屬「臺中市建築管理自治條例」第34及35條規定之建築物，須依同法第37條之一規定補辦建築執照。申請單位【申請人】為確認標的物之結構安全性，其結構體尺寸、構件配置及使用材料品質、強度等是否符合設計圖說及最新建築法規規定，特向本公會申請標的物之結構安全鑑定。

- 鑑定依據

  - 鑑定申請書。

  - 依「臺中市建築管理自治條例」第34及35條規定之建築物，須依同法第37條之一規定補辦建築執照。

  - 內政部頒「建築物耐震設計規範及解說」（最新版本）。

  - 其他依實際情形等(如內政部頒「建築技術規則」、內政部頒「結構混凝土設計規範及解說、內政部頒「結構混凝土施工規範及解說」。

- 鑑定經過

  - 本公會接獲申請單位【申請人】鑑定申請書後，即指派○技師負責辨理（初勘），確認鑑定範圍及內容，並於民國○年○月○日函送鑑定工作計畫。

  - 本公會於民國○年○月○日發函申請單位【申請人】，訂於民國○年○月○日開始進行標的物現場勘查。

  - 本公會鑑定技師於○年○月○日與○日，會同申請單位人員【申請人】至標的物現場，勘查標的物現況，並記錄、拍照。

  - 本公會鑑定技師於民國○年○月○日派員至標的物現場，進行混凝土鑽心取樣及鋼筋配置抽樣探測作業，並於現場量測梁、柱、版及剪力牆（承重牆）等構件尺寸；依規範規定，待混凝土鑽心試體依規範規定後，送至試驗室進行抗壓強度試驗。

  - 本公會鑑定技師於民國○年○月○日派員至標的物現場，針對未報勘驗先行施工之各樓層進行鋼構件接合配置抽驗（螺栓、銲道等外觀檢視及非破壞性檢驗）。

  - 本公會鑑定技師同時進行內業，比對現場抽驗結果及設計圖說，檢核申請單位【申請人】提供之施工相關文件，並依最新建築法規進行標的物整體結構分析，綜合評估後，完成本鑑定報告書。

  - 依實際鑑定過程紀載。

- 標的物之構造、用途及現況【依設計圖說及現況描述】

- 標的物構造:

標的物為地上○樓、地下○樓之鋼骨構造建築物【地下室為鋼筋混凝土構造】。

- 標的物依建築執照紀載用途：

標的物地下○層為○室兼○，地下○至○層為○，一樓為○或○，二樓為○或○，三樓以上為○。

- 標的物現況：

本案進行鑑定會勘時，標的物已興建完成【結構體已施工完成，正進行建築裝飾工程】，【使用現況與設計圖說比對，用途有無一致】，標的物現況外觀照片如附件○。

- 標的物裂損現況調查

- ……【裂損現況照片整理如附件○】【含調查紀錄表、照片位置示意圖】

- （一）柱（各樓層）

- （二）梁（各樓層）

- （三）樓版（各樓層）

- （四）牆面（各樓層）

- 【有無結構性裂損】；【有無非結構性裂損（如面磚、裝潢等）】。

- 標的物結構體抽驗比對

針對標的物各樓層進行下列項目之抽驗比對，以確認各樓層結構體尺寸與施工材料是否符合設計圖說及相關規範。

- （一）抽驗項目及取樣頻率

- 構件尺寸抽驗：【隨機選定位置】

  - 每幢每層樓地板面積500平方公尺以下者，該樓層應至少量測三柱三梁斷面尺寸；

  - 每幢每層樓地板面積介於500~1000平方公尺者，該樓層應至少量測五柱五梁斷面尺寸；

  - 每幢每層樓地板面積1000平方公尺以上者，該樓層應至少量測七柱七梁斷面尺寸；

  - 每幢各樓層之剪力牆（承重牆）、版之厚度量測。

- 混凝土鑽心取樣及試驗：【隨機選定位置】

  - 每樓層應至少取樣一組即3顆試體進行試驗；

  - 抗壓強度試驗：每顆鑽心試體皆作；

  - 中性化試驗：每顆鑽心試體皆作；

  - 氯離子含量試驗：每樓層至少作一組。

- 鋼筋配置抽驗：【隨機選定位置】

  - 每幢每層樓地板面積500平方公尺以下者，該樓層應至少掃描三柱三梁之配筋；

  - 每幢每層樓地板面積介於500~1000平方公尺者，該樓層應至少掃描五柱五梁之配筋；

  - 每幢每層樓地板面積1000平方公尺以上者，該樓層應至少掃描七柱七梁之配筋。

- 鋼構件接合配置抽驗：【隨機選定位置】

- 每幢每層樓地板面積500平方公尺以下者，該樓層應至少抽驗六處梁柱；

- 每幢每層樓地板面積介於500~1000平方公尺者，該樓層應至少抽驗十處梁柱；

- 每幢每層樓地板面積1000平方公尺以上者，該樓層應至少抽驗十五處梁柱。

- （二）構件尺寸抽驗

- 抽驗項目及抽驗數量：【應作成紀錄】

  - 樓層高度量測（每樓層○處，共○處）；

  - 梁尺寸量測（每樓層○處，共○處）；

  - 柱尺寸量測（每樓層○處，共○處）；

  - 螺栓尺寸、銲道尺寸量測（每樓層○處，共○處）；

  - 版厚度量測（每樓層○處，共○處）；

  - 剪力牆（承重牆）厚度量測（每樓層○處，共○處）。

- 抽驗比對：

- 抽驗位置平面示意圖（見附圖○）；

- 抽驗部份構件之設計圖說（見附圖○）；

- 構件量測值與設計值之比較（見附件○）；

- 結果研判：

- 依構件尺寸抽驗結果研判，標的物各樓層主要構件尺寸皆符合設計圖說。

- （三）混凝土鑽心取樣及試驗

- 鑽心取樣作業：

  - 取樣日期為民國○年○月○日；

  - 隨機選定梁、柱或牆位置；

  - 每一澆灌樓層至少取樣3顆試體，共取樣○顆；

  - 鑽心試體之直徑至少為5cm，長度不得小於直徑（最好為直徑之兩倍）；

  - 鑽心取樣位置平面示意圖見附圖○。

- 抗壓強度試驗：

  - 試驗日期為民國○年○月○日；

  - 標的物混凝土強度設計值為f’c=○kgf/cm2；

  - 依「結構混凝土施工規範」規定，任一試體之強度不得低於0.75f’c，每一組（3顆）試體強度之平均值不得低於0.85f’c；

  - 每顆鑽心試體抗壓強度試驗報告見附件○；

- 中性化試驗：

  - 試驗日期為民國○年○月○日；

  - 每顆鑽心試體中性化深度試驗報告見附件○；

- 氯離子含量試驗：

  - 試驗日期為民國○年○月○日；

  - 依據CNS之規定，耐久性考慮之鋼筋混凝土，其最大水溶性氯離子含量不得超過0.3kg/m3；

  - 每組鑽心試體氯離子含量試驗報告見附件○；

- 結果研判：

- 依鑽心取樣試驗結果研判，標的物各樓層混凝土強度皆符合設計圖說及規範規定；中性化深度介於○~○cm(已扣除粉刷層厚度)，皆未達鋼筋埋設位置，研判其內鋼筋尚無鏽蝕之虞；氯離子含量介於○~○ kg/m3，均低於合格標準（0.30 kg/m3）以下，研判應無海砂屋之疑慮。。

- （四）鋼筋配置抽驗

- 抽驗項目及抽驗數量：【應作成紀錄】

  - 柱主筋、箍筋及保護層厚度（每樓層○處，共○處）；

  - 梁主筋、箍筋及保護層厚度（每樓層○處，共○處）；

  - 牆配筋及保護層厚度（每樓層○處，共○處）。

- 抽驗比對：

  - 探測位置平面示意圖（見附圖○）；

  - 探測部份構件之設計圖說（見附圖○）；

  - 鋼筋配置探測值與設計值之比較（見附件○）；

- 結果研判：

- 依鋼筋配置抽樣探測結果研判，標的物各樓層主筋與箍筋的配置皆符合設計圖說。

- （五）鋼構件接合配置抽驗【非破壞性檢驗】

- 抽驗項目及抽驗數量：【應作成紀錄】

  - 螺栓接合抽驗（每樓層○處，共○處）；

  - 銲接接合抽驗（每樓層○處，共○處）；

- 抽驗比對：

  - 抽驗位置平面示意圖（見附圖○）；

  - 抽驗部位構件之設計圖說（見附圖○）；

  - 鋼構件接合配置抽驗值與設計值之比較（見附件○）；

- 結果研判：

- 依鋼構件接合配置抽樣探測結果研判，標的物之各樓層鋼構件接合配置皆符合設計圖說。

（五）混凝土品質及相關試驗結果檢核【如有】

- 申請單位提供之文件（見附件○）：

- 各樓層灌漿時之混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告；

- 預拌混凝土品質保證書【混凝土配比紀錄】；

- 氯離子含量檢測報告書。

- 檢核結果：

- 檢視上述資料後確認，標的物各樓層混凝土抗壓強度皆符合設計圖說與規範規定，且無氯離子含量過高（海砂屋）之問題。

- （六）鋼筋品質及相關試驗結果檢核【如有】

- 申請單位提供之文件（見附件○）：

  - 竹節鋼筋抗拉強度【抗彎強度】試驗報告；

  - 鋼筋無輻射污染證明書；

  - 鋼筋出廠證明書；

- 檢核結果：

- 檢視上述資料後確認，標的物各樓層鋼筋抗拉強度與其他性質皆符合設計圖說與規範規定，且無輻射鋼筋之問題。

- （七）鋼構件品質及相關試驗結果檢核【如有】

- 申請單位提供之文件（見附件○）：

  - 鋼材強度試驗報告；

  - 鋼構件接合檢驗報告；

  - 鋼材無輻射污染證明書；

  - 鋼材、螺栓等材料之出廠證明書；

- 檢核結果：

- 檢視上述資料後確認，標的物之各樓層鋼構件強度與其他性質皆符合設計圖說與規範規定，且無輻射污染之問題。

（八）按圖施工切結書【如有】

- 標的物各樓層設計相關圖說（含結構配筋、接合圖等）如附件○；

- 申請單位提供之監造建築師或承造廠商（含專任工程人員）簽章之按圖施工切結書如附件○，切結書中表示標的物開工迄今均按圖施工無誤。

- 標的物整體結構分析檢討

- 標的物現況結構分析【依據最新建築法規】【最新版之耐震規範】

- ……　　　(結構分析計算書見附件○)

- 鑑定結論【含以下要點】

- 標的物符合最新建築法規要求之結構安全性

依據各項抽驗結果及檢核施工文件得知，標的物之結構體尺寸、鋼筋配置及鋼筋與混凝土之品質、強度，以及鋼構件接合、配置等皆符合設計圖說及相關規範。經整體結構分析檢討，綜合評估，可符合最新建築法規要求之結構安全性。

- 附件

- 附件一、鑑定申請書

- 附件二、標的物建造執照影本

- 附件三、標的物建築平立面圖及結構平面圖

- 附件四、標的物未申報勘驗先行施工之各樓層施工相關圖說

- 附件五、會勘通知

- 附件六、會勘紀錄

- 附件七、標的物現況調查紀錄及照片

- 附件八、標的物構件尺寸抽驗位置示意圖及結果比對表

- 附件九、標的物混凝土鑽心取樣試體抗壓強度報告、位置示意圖、及結果比對表

- 附件十、標的物鋼筋配置抽樣探測報告、位置示意圖、結果比對表

- 附件十一、標的物鋼構件接合配置抽驗報告、位置示意圖、結果比對表

- 附件十二、標的物施工時混凝土品質及試驗相關文件

- 附件十三、標的物施工時鋼筋品質及試驗相關文件

- 附件十四、標的物鋼結構施工品質及試驗相關文件

- 附件十五、標的物按圖施工切結書

- 附件十六、標的物現況結構分析計算書

- 附件十七、標的物補強後結構分析計算書及修復補強位置示意圖【如有裂損或強度不足】

- 台北市土木技師公會

- 鑑定技師       ○ ○ ○技師   會員編號○○○○○

- 中   華  民  國  ○○○  年  ○○  月  ○○○  日

- 台北市土木技師公會

- 鑑定技師       ○ ○ ○技師   會員編號○○○○○

- 中   華  民  國  ○○○  年  ○○  月  ○○○